Labrapport:

Navn: Abdullahi

Klasse: 1IMV

Dato: 5. oktober 2026

Formål

Målet med denne oppgaven var å lære hvordan man konfigurerer en svitsj på den profesjonelle måten ved bruk av ren tekstkoding. Jeg skulle opprette to virtuelle lokalnettverk (VLAN 10 for Admin og VLAN 20 for HR) for å bygge en usynlig, skuddsikker sikkerhetsmur inni svitsjen, slik at de to avdelingene blir isolert og ikke kan spionere på hverandre.

Utstyr brukt

• 4 vanlige PC-er (PC2, PC3, PC4 og PC5)

• 1 Cisco 2960-svitsj (Switch2)

• 4 vanlige nettverkskabler (Copper Straight-Through)

Hva jeg gjorde (Fremgangsmåte og programmering)

1. Åpne kodeskjermen (CLI)

Jeg koblet de fire PC-ene inn i den første svitsjen med helsorte kabler. Admin-PC-ene ble satt i port 1 og 2, og HR-PC-ene ble satt i port 10 og 11.

For å starte kodingen klikket jeg på svitsjen og navigerte til den tredje fanen øverst, som heter CLI (Command Line Interface). Dette er det offisielle tekstgrensesnittet. Jeg klikket meg inn i det store, hvite tekstfeltet og trykket Enter slik at ledeteksten "Switch>" dukket opp på bunnen.

Før jeg skrev koden, gikk jeg inn i simuleringspanelet og trykket på "Edit Filters" for å skru av STP-visningen. Dette renset tidslinjen for bakgrunnsstøy slik at jeg kun overvåket mine egne pakker.

2. Opprette de virtuelle rommene (VLAN)

Jeg tastet inn de følgende kommandoene linje for linje på datamaskinen for å fortelle hjernen til svitsjen at de to logiske rommene eksisterer:

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#name Admin

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 20

Switch(config-vlan)#name HR

Switch(config-vlan)#exit

Kommandoen "enable" logget meg inn som administrator, "configure terminal" åpnet hovedinnstillingene, mens "vlan" og "name" opprettet og navnga de digitale avdelingene. Svitsjen bekreftet suksess med meldingen: "Configured from console by console".

3. Låse portene til riktig VLAN

Neste steg var å kaste de fysiske kabelhullene inn bak de riktige murene. Jeg gikk inn i konfigurasjonsmenyen igjen i CLI og tastet inn denne spesifikke koden:

Switch#configure terminal

Switch(config)#interface range fastethernet 0/1-2

Switch(config-if-range)#switchport mode access

Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10

Switch(config-if-range)#exit

Switch(config)#interface range fastethernet 0/10-11

Switch(config-if-range)#switchport mode access

Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20

Switch(config-if-range)#end

Denne koden tvinger port 1 og 2 til å kun tilhøre Admin-rommet, og port 10 og 11 til å kun tilhøre HR-rommet.

Resultat og testing

Etter at kodingen var ferdig, lukket jeg CLI-vinduet og ventet til de oransje prikkene skiftet til grønt. Jeg gikk inn i Simulation Mode og brukte den gule konvolutten for å teste de usynlige murene:

1. Intern-test (Samme rom):

Da jeg sendte en testpakke mellom de to PC-ene på Admin-siden, gikk pingen feilfritt igjennom og ga en grønn hake. De er i samme familie og får lov til å snakke sammen.

2. Sikkerhetstest (Mellom rommene):

Da jeg prøvde å sende en konvolutt fra en Admin-PC og over til en HR-PC, stoppet pakken umiddelbart opp inne i svitsjen og fikk et rødt kryss (X). Statusen i panelet ble stående som "Failed".

Dette er det endelige beviset på at CLI-kodingen fungerer 100 %. Svitsjen nekter å videresende data over muren, noe som betyr at avdelingene er helt sikre og låst i sine egne virtuelle nettverk.

Konklusjon

Prosjektet var veldig lærerikt, og jeg har fått min aller første erfaring med ren Cisco-koding via tekstkommandoer. Jeg har lært hvordan man bruker "interface range" for å konfigurere mange porter samtidig, og hvordan man feilsøker visuelt i simuleringspanelet. Nettverket er nå sikkert og klart for neste nivå i opplæringen!