Labrapport:

Navn: Abdullahi

Klasse: 1IMV

Dato: 5. oktober 2026

Formål

Målet med denne oppgaven var å bli kjent med Cisco Packet Tracer. Jeg skulle lære hvordan man finner utstyr, kobler dem sammen med riktig kabel, og sjekke om to PC-er klarer å sende meldinger til hverandre gjennom en svitsj.

Utstyr brukt

• 2 vanlige PC-er (PC6 og PC7)

• 1 Cisco 2960-svitsj (Switch8)

• 2 vanlige nettverkskabler (Copper Straight-Through - de helsorte strekene)

Hva jeg gjorde (Fremgangsmåte)

1. Oppsett av utstyret og feilsøking med kabler

Jeg startet med å dra ut de to PC-ene og 2960-svitsjen på den hvite skjermen. For å ha full kontroll på portene underveis, gikk jeg inn på Options -> Preferences og skrudde på "Port Labels" slik at navnet på alle hullene ble synlige på brettet.

Etterpå tok jeg den helsorte kabelen og koblet PC6 (FastEthernet0) til svitsjen, og gjorde nøyaktig det samme med PC7.

Problem underveis:

Med en gang jeg koblet til, fikk jeg røde trekanter på kabelen i stedet for grønne, og ingenting virket. Jeg skjønte etter hvert at jeg hadde truffet de portene som heter GigabitEthernet på svitsjen ved en feil. Disse spesifikke portene er avskrudd som standard i Packet Tracer.

Løsning:

Jeg slettet kablene ved å bruke sletteverktøyet og koblet dem på nytt inn i de vanlige portene i stedet:

• PC6 ble koblet til FastEthernet0/1 på svitsjen.

• PC7 ble koblet til FastEthernet0/2 på svitsjen.

Etter at jeg byttet port, ble lysene oransje i noen sekunder mens svitsjen tenkte (Spanning Tree Protocol), før alt skiftet til fast grønt lys.

2. IP-adresser

Neste steg var å gi PC-ene unike digitale adresser, for uten IP-adresse har de ikke navn og vet ikke hvem de snakker med på lokalnettet. Jeg klikket på maskinene, gikk på Desktop -> IP Configuration, og tastet inn dette manuelt under IPv4:

• PC6: IP-adresse 192.168.1.10 (Subnettmaske: 255.255.255.0)

• PC7: IP-adresse 192.168.1.20 (Subnettmaske: 255.255.255.0)

Subnettmasken fylte seg ut helt av seg selv da jeg klikket i feltet, noe som bekrefter at de er i samme nettverksfamilie.

Resultat og testing

For å sjekke om alt faktisk virket, byttet jeg fra Realtime til Simulation Mode nederst i det høyre hjørnet. Da stopper man tiden i programmet for å overvåke trafikken.

Jeg trykket på det lille gule konvolutt-ikonet (Add Simple PDU) på høyre verktøylinje, klikket først på PC6 (avsender) og så på PC7 (mottaker) for å lage en test-melding (en ping).

Da jeg trykket på Play-knappen, så jeg at konvolutten flyttet seg fysisk fra PC6, inn i svitsjen, og bort til PC7. Etterpå sendte PC7 et svar tilbake samme vei. Da pakken kom trygt i mål hos avsenderen igjen, dukket det opp en grønn hake på konvolutten. Det betyr at alt er riktig satt opp og at lokalnettverket fungerer perfekt.

Konklusjon

Oppgaven gikk bra til slutt, og jeg lærte hvordan man bygger et enkelt lokalnettverk (LAN). Det viktigste jeg lærte var å ikke stresse når det blir røde lys på kablene, men heller feilsøke systematisk, sjekke at man har brukt riktig kabel og truffet de vanlige FastEthernet-portene på svitsjen. Dette er greit å kunne til de neste oppgavene på netacad.com.