Labrapport:

Navn: Abdullahi

Klasse: 1IMV

Dato: 5. oktober 2026

Formål

Målet med denne oppgaven var å utvide det enkle lokalnettverket (LAN) til å bestå av to forskjellige nettverk som er koblet sammen med en ruter. Jeg skulle lære hvordan en ruter fungerer som en utgangsdør (Default Gateway) mellom nettverk, og hvordan man bruker en DHCP-server til å dele ut IP-adresser automatisk på den ene siden.

Utstyr brukt

• 4 vanlige PC-er (PC2, PC3, PC4 og PC5)

• 2 Cisco 2960-svitsjer (Switch2 og Switch3)

• 1 Home Router (HomeRouter-PT-AC / Wireless Router0)

• 6 vanlige nettverkskabler (Copper Straight-Through - helsorte streker)

Hva jeg gjorde (Fremgangsmåte)

1. Fysisk kabling og topologi

Jeg beholdt det første nettverket mitt på venstre side med Switch2 og to PC-er. Deretter bygde jeg et speilvendt nettverk på høyre side med Switch3 og to nye PC-er (PC4 og PC5).

For å binde disse to adskilte nettverkene sammen, plasserte jeg en Home Router i midten og koblet alt opp symmetrisk.

Problem 1 (Kabelfloke):

Da jeg skulle koble til ruteren i midten, trakk jeg kablene direkte fra de to midterste PC-ene (PC3 og PC4) og inn i ruteren, og deretter videre til svitsjene. Dette kræsjet hele topologien fordi en vanlig datamaskin ikke kan videresende data videre som en svitsj. Halvparten av nettverket (PC2 og PC5) ble helt isolert, og testpakkene feilet med røde kryss.

Løsning:

Jeg trykket på det lille X-ikonet øverst i verktøylinjen og slettet feilkoblingene. Så koblet jeg alle de fire PC-ene direkte inn i sine respektive svitsjer i stedet. Deretter strakk jeg to helt nye linjer fra selve svitsjene og inn i ruteren:

• Venstre side ble koblet fra en vanlig port på Switch2 og rett inn i ruterens "Internet"-port (som blir utgangsdøra for det venstre nettverket).

• Høyre side ble koblet fra en vanlig port på Switch3 og inn i ruterens "Ethernet1"-port (LAN-siden til ruteren).

Etter at denne kablingen ble rettet opp, skiftet statusindikatorene til grønt overalt.

2. IP-konfigurasjon og DHCP-automatisering

For at trafikken skulle kunne rutes mellom de to forskjellige sidene, måtte enhetene ha riktige IP-adresser:

• Venstre side (Statisk):

PC2 og PC3 ble stående med manuelle, faste adresser på 192.168.1.X-nettverket. For at de skulle klare å finne veien ut og over til høyre side, måtte jeg legge inn ruterens adresse, 192.168.1.1, i feltet for Default Gateway på begge to.

• Høyre side (Dynamisk / DHCP):

Siden Home Routeren har en innebygd DHCP-server, trengte jeg ikke å taste tallene manuelt her. Jeg gikk inn på Desktop -> IP Configuration på både PC4 og PC5, og endret innstillingen fra Static til DHCP.

Problem 2 (Frossen tid):

Da jeg trykket på DHCP, ble boksene stående helt tomme uten tall, og programmet spyttet ut en feilmelding som sa "Requesting...". Jeg skjønte etter hvert at dette var fordi programmet fortsatt sto i Simulation Mode. Når tiden er frossen, klarer ikke DHCP-serveren i ruteren å svare på forespørselen fra PC-ene.

Løsning:

Jeg trykket på den lille "Realtime"-knappen (klokke-ikonet) helt nederst i høyre hjørne for å starte nettverkstiden igjen. Da jeg prøvde DHCP på nytt, svarte ruteren med en gang og fylte ut unike adresser på 192.168.0.X-nettverket helt automatisk på begge maskinene.

Resultat og testing

Etter at alle maskiner hadde fått IP-adresser, ryddet jeg opp i simuleringspanelet. Jeg klikket på "Edit Filters" og valgte kun ICMP (ping), slik at jeg slapp unna all bakgrunnsstøyen fra de automatiske STP-pakkene som svitsjene sender ut.

Jeg sendte en testkonvolutt (en ping) fra venstre nettverk til høyre nettverk. Siden utgangsdørene (Default Gateway) nå var lagt inn, beveget pakken seg feilfritt fra PC-en, opp til svitsjen, gjennom Home Routeren for å bytte subnett, og ned til mottakeren på høyre side før den returnerte samme vei. Testen ble godkjent med status Successful og en grønn hake.

Konklusjon

Oppgaven ble fullført og alt fungerer. Jeg har lært forskjellen på statiske og automatiske (DHCP) IP-adresser, og hvordan en ruter kobler sammen to helt forskjellige subnett ved hjelp av en utgangsdør (Default Gateway). Det viktigste jeg tar med meg er å huske at automatiske tjenester som DHCP krever at Packet Tracer kjører i Realtime Mode for å fungere.